# Доклад

Защита телефонных разговоров: методы обеспечения конфиденциальности голосовой связи

Дурдалыев Максат

Содержание

# 1. Цель работы

Цель работы — рассмотреть основные методы защиты телефонных разговоров, оценить их эффективность и показать, почему комплексное применение криптографических и организационных мер позволяет обеспечить конфиденциальность голосовой связи.

# 2. Задание

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- Описать основные угрозы при телефонных переговорах.

- Рассмотреть шифрование в мобильных сетях связи.

- Изучить методы end-to-end шифрования голосового трафика.

- Описать защиту от атак типа «человек посередине» (MITM).

- Рассмотреть аппаратные средства защиты.

- Сравнить подходы и выявить их ограничения.

# 3. Введение

Телефонные разговоры остаются одним из основных каналов передачи конфиденциальной информации — как в личной, так и в корпоративной и государственной сферах. При этом голосовой трафик уязвим для перехвата на разных уровнях: от радиоэфира до инфраструктуры оператора связи.

С развитием мобильных сетей (GSM, UMTS, LTE, 5G) и переходом на VoIP-технологии менялись и угрозы, и методы защиты [1]. Современные средства позволяют обеспечить высокий уровень конфиденциальности, однако требуют понимания того, на каком уровне работает та или иная защита.

В данной работе рассматриваются основные методы защиты телефонных разговоров: шифрование в мобильных сетях, end-to-end шифрование (E2EE), защита от MITM-атак и аппаратные средства.

# 4. Угрозы при телефонных переговорах

Основные угрозы при телефонных разговорах можно разделить на несколько категорий:

| Угроза | Описание |
| --- | --- |
| Перехват в эфире | Прослушивание радиоканала между телефоном и базовой станцией |
| MITM | Атака «человек посередине», подмена узла связи |
| Утечка у оператора | Доступ к записям разговоров на стороне оператора |
| Вредоносное ПО | Заражение устройства, запись микрофона |
| Физический доступ | Изъятие устройства, установка жучков |

Перехват в эфире возможен из-за особенностей ранних стандартов шифрования GSM (например, A5/1, который был взломан) [2]. MITM-атаки применяются в том числе против VoIP-приложений, если не настроена взаимная аутентификация [3].

# 5. Шифрование в мобильных сетях

Стандарты сотовой связи предусматривают шифрование канала между телефоном и базовой станцией [1]:

- GSM — алгоритмы A5/1 (устаревший, взломан), A5/3 (надёжный, на базе KASUMI)

- UMTS — KASUMI

- LTE — SNOW 3G, AES

- 5G — SNOW 3G, AES, ZUC

Важная особенность: шифрование работает между телефоном и базовой станцией, то есть защищает только участок радиоэфира. Внутри сети оператора трафик может быть расшифрован и доступен оператору [2].

Поэтому шифрование в мобильной сети защищает от перехвата в эфире, но не обеспечивает конфиденциальность от оператора связи.

# 6. End-to-End шифрование (E2EE)

E2EE обеспечивает конфиденциальность между абонентами: ключи известны только им, промежуточные узлы не могут расшифровать трафик [3].

Основные протоколы:

- Signal Protocol — используется в Signal, WhatsApp [4]

- SRTP + ZRTP — для голосовых вызовов [5,6]

- MTProto — в Telegram

Свойство E2EE: даже оператор связи или владелец сервера не может прослушать разговор, потому что ключи хранятся только на устройствах собеседников.

Для голосовой связи E2EE реализуется через SRTP (Secure Real-time Transport Protocol), который шифрует поток RTP [5], а ключи согласуются через ZRTP [6] или Signal Protocol [4].

# 7. Защита от MITM-атак

Атака «человек посередине» предполагает, что злоумышленник встраивается между двумя собеседниками и может прослушивать или подменять трафик.

Методы защиты:

- взаимная аутентификация абонентов

- сравнение «отпечатков» ключей (safety numbers) в Signal

- сертификаты, привязанные к устройству

- Trust On First Use (TOFU)

- проверка через независимый канал (например, личная встреча)

Без взаимной аутентификации E2EE может быть скомпрометирован, даже если используется надёжный протокол шифрования [3].

# 8. Аппаратные средства защиты

Для максимального уровня защиты применяются аппаратные решения:

| Средство | Назначение |
| --- | --- |
| Защищённые телефоны | Специализированные устройства класса A, B, C |
| Криптомодули в SIM | Аппаратное шифрование |
| Скремблеры голоса | Искажение сигнала с восстановлением на приёмнике |
| Детекторы прослушки | Обнаружение активных жучков |

Аппаратная защита применяется в государственных, военных и корпоративных сферах, где требования к конфиденциальности максимальны.

# 9. Сравнение методов

| Метод | Уровень защиты | Сложность | Применимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифрование в сети | Средний | Низкая | Массовая |
| E2EE | Высокий | Средняя | Приложения |
| Аппаратная защита | Очень высокий | Высокая | Спецсвязь |
| Комбинация | Максимальный | Высокая | Критичные сферы |

# 10. Ограничения методов

Несмотря на разнообразие подходов, каждый из них имеет ограничения:

- уязвимости в реализациях протоколов шифрования;

- компрометация конечного устройства (вредоносное ПО, физический доступ);

- человеческий фактор (доверие ложным сертификатам, слабые пароли);

- юридические ограничения (в ряде стран шифрование ограничено);

- стоимость защищённых решений.

Кроме того, шифрование в мобильных сетях не защищает от оператора, а E2EE требует, чтобы обе стороны использовали совместимое приложение и правильно проверяли ключи [2,3].

# 11. Выводы

В ходе работы были рассмотрены основные методы защиты телефонных разговоров. Шифрование в мобильных сетях (A5/3, KASUMI, SNOW 3G, ZUC) защищает радиоканал между телефоном и базовой станцией, но не обеспечивает конфиденциальность от оператора [1].

End-to-end шифрование (Signal Protocol, SRTP+ZRTP, MTProto) обеспечивает конфиденциальность между абонентами и защищает от прослушивания на промежуточных узлах [4–6]. Для защиты от MITM требуется взаимная аутентификация [3].

Аппаратные средства дают максимальный уровень защиты, но применимы в специфических сферах.

Оптимальный подход — комбинирование сетевого шифрования, E2EE и защиты устройства, что позволяет обеспечить конфиденциальность телефонных разговоров на всех уровнях.

# Список литературы

1. 	3rd Generation Partnership Project. 3GPP TS 33.102: 3G Security. Security architecture. https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/33_series/33.102/, 2023.

2. 	Bera D., Chakraborty S., и др. A Survey on Security Issues in GSM and LTE Networks // Journal of Cybersecurity and Privacy. 2020. Т. 1, № 1. С. 1–25.

3. 	Unger N. и др. SoK: Secure Messaging // 2015 IEEE Symposium on Security and Privacy. 2015. С. 232–249.

4. 	Signal Foundation. Signal Protocol Documentation. https://signal.org/docs/, 2024.

5. 	Baugher M. и др. RFC 3711: The Secure Real-time Transport Protocol (SRTP). https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3711, 2004.

6. 	Zimmermann P., Johnston A., Callas J. RFC 6189: ZRTP: Media Path Key Agreement for Unicast Secure RTP. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6189, 2011.